PLAN DE ACTUALIZACIÓN Y MEJORA 2501

EQUIPAMIENTO INTERNO EN SERVIDORES DELL1 y DELL2

Fecha: [07/08/2025]

Departamento Servidores

Dirección de Tecnologías de la Información y Comunicaciones

Universidad Tecnológica Nacional Facultad Regional La Rioja

### 1. Introducción

Con el objetivo de fortalecer la infraestructura tecnológica institucional, se propone un plan de mejora del equipamiento actual utilizado en los servidores principales. La iniciativa surge a partir de un análisis técnico que sugiere abandonar el enfoque anterior de ampliar estaciones de trabajo tipo PC y, en cambio, invertir en la expansión y optimización de los servidores Dell PowerEdge R550, ya en funcionamiento.

Esta decisión responde a la necesidad de garantizar un servicio más robusto, confiable y escalable, alineado con las exigencias actuales y futuras de los servicios informáticos institucionales.

### 2. Objetivos del Plan

- Garantizar redundancia y tolerancia a fallos en los servidores críticos.

- Optimizar el rendimiento general de las máquinas físicas.

- Ampliar la capacidad de procesamiento y almacenamiento.

- Escalabilidad futura, permitiendo seguir agregando recursos sin reemplazar infraestructura.

- Unificación de la plataforma, abandonando soluciones improvisadas con PCs.

### 3. Equipamiento Actual

Actualmente se cuenta con 2 (dos) servidores Dell PowerEdge R550 de características idénticas:

- Modelo: PowerEdge R550

- Procesador: Intel® Xeon® Plata 4309Y 2.8 GHz, 8 núcleos / 16 hilos

- Zócalos de memoria: 16

- Memoria instalada: 1x módulo RDIMM de 16 GB DDR4 3200 MT/s

- Almacenamiento:

  - 1x SSD SATA 480 GB, lectura intensiva, 6 Gbps, 2.5", conectable en caliente

  - Caddy: HYB CARR de 3.5"

- Fuente de alimentación: Dual redundante, 800W, hot-swap

- Chasis: Para 8 discos (SAS/SATA) de 3.5"

Estos servidores actualmente se encuentran subutilizados en cuanto a sus capacidades de expansión, especialmente en RAM y almacenamiento, por lo que se considera viable su ampliación.

### 4. Propuesta de Mejora

#### 4.1. Memoria RAM

Se propone la incorporación de 2 módulos adicionales de 16 GB DDR4 3200 MHz para distribuir un módulo en cada servidor, elevando la capacidad a 32 GB por equipo y permitiendo un mejor desempeño de las máquinas virtuales u otros servicios de alto consumo de memoria.

- Modelo recomendado: 16GB DDR4 3200MHz RDIMM CL22  https://www.serverpartsdirect.com/product_info.php?manufacturers_id=10&products_id=729912_370-AEVQ

#### 4.2. Almacenamiento

Para mejorar la capacidad de almacenamiento y redundancia, se propone la adquisición de 4 discos SSD SATA de 480 GB adicionales. La idea es incorporar dos discos por servidor y configurar en cada uno un arreglo RAID 1 para garantizar integridad de datos y tolerancia a fallos.

- Características de los discos propuestos:

  - Capacidad: 480 GB

  - Interfaz: SATA 6 Gbps

  - Tipo: Lectura intensiva (RI)

  - Factor de forma: 2.5”

  - Caddy incluido: HYB CARR de 3.5” hot-swap

  - Durabilidad: 1 DWPD (Drive Writes Per Day)

- Modelo recomendado: Dell G14-G16 480-GB SATA SSD RI w/HYB CARR https://www.serverpartsdirect.com/product_info.php?manufacturers_id=10&products_id=707196_0008R8

### 5. Beneficios Esperados

- Redundancia inmediata: Protección contra fallos de disco sin necesidad de migración masiva o reestructuración.

- Incremento del rendimiento general: Mejora del tiempo de respuesta en servicios virtualizados.

- Preparación para futuras expansiones: Chasis con slots disponibles y mayor capacidad de RAM compatible.

- Reducción de riesgos: Minimiza interrupciones por fallas físicas en el hardware.

- Optimización del uso del equipamiento existente, evitando inversiones en plataformas no dedicadas (como PCs reconvertidas).

### 6. Conclusión

Este plan representa una mejora significativa en infraestructura crítica con una inversión razonable, focalizada en fortalecer el rendimiento y la disponibilidad de los servicios institucionales. Se alinea con las buenas prácticas de TI, favoreciendo la estandarización, la escalabilidad y la administración eficiente de los recursos existentes.